Esercitazione n. 1

Esercizio

Costruire i seguenti segnali di lunghezza pari a 256 campioni:

- Un segnale sinusoidale avente omega=0.25;

- Una delta d(k-64);

- La somma dei due segnali precedenti;

- Un chirp con frequenza variabile tra 0 e omega_max

- Una funzione polinomiale a tratti

- Un segnale che rappresenti un rumore bianco gaussiano con media nulla e varianza unitaria

- Un segnale a onda quadra con duty cycle=50% e period T=64 campioni;

Per ognuna di esse

- Calcolare e rappresentare la trasformata discreta di Fourier (comandi fft, fftshift);

- Scalare opportunamente gli assi in modo che l’asse orizzontale rappresenti la frequenza del segnale;

- Calcolare e rappresentare lo spettrogramma (comando spectrogram)

- Discutere le informazioni fornite dallo spettrogramma.